PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

2026

X. volební období

___________________________________________________________

Pozměňovací návrh

poslance

Martina Kolovratníka

k návrhu poslanců Andreje Babiše, Karla Havlíčka, Tomia Okamury, Petra Macinky, Aleny Schillerové, Zuzany Schwarz Bařtipánové, Radima Fialy, Borise Šťastného, Vojtěcha Krňanského a Marie Pošarové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

ST 67

Obsah:

I.	Pozměňovací návrh	3

II.	Úplné znění dotčených právních předpisů	5

III.   Odůvodnění pozměňovacího návrhu	11

# Pozměňovací návrh

Návrh poslanců Andreje Babiše, Karla Havlíčka, Tomia Okamury, Petra Macinky, Aleny Schillerové, Zuzany Schwarz Bařtipánové, Radima Fialy, Borise Šťastného, Vojtěcha Krňanského a Marie Pošarové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony, se mění takto:

- Za bod 319 se vkládají nové body, které znějí:

„X. V § 157 odstavci 1, písmenu d) se za slova „provádění stavby“ vkládají slova: „jednoduchých staveb bytových domů uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu,“.

X. V § 157 odstavci 1, písmenu e) se za slova „odstranění stavby“ vkládají slova: „jednoduchých staveb bytových domů uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu,“.“.

- Za bod 320 se vkládají nové body, které znějí:

„X. V § 159 odstavci 2, písmenu b) se za slova „s výjimkou“ vkládají slova: „staveb uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu,“.

X. V § 159 odstavci 3 se za slova „s výjimkou“ vkládají slova: „staveb uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu,“.

X. V § 160 odstavci 2, písmenu a) se za slova „pro provádění“ vkládají slova: „jednoduché stavby bytového domu uvedeného v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu,“.“.

- Za bod 428 se vkládá nový bod, který zní:

„X. V § 230 se na konci textu první věty odstavce 2 doplňují slova: „a bytových domů uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu“.“.

- Za bod 549 se vkládá nový bod, který zní:

„X. V příloze č. 2 odstavci 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které včetně nové poznámky pod čarou č. 83 zní:

„b) bytové domy do 500 m2 zastavěné plochy, které mají nejvýše 4 nadzemní podlaží, výšku podle jiného právního předpisu do 9 m, nejvýše jedno podzemní podlaží a jsou určeny výhradně k bydlení,“.

Dosavadní písmena b) až s) se odpovídajícím způsobem přečíslují.“.

Dosavadní body se odpovídajícím způsobem přečíslují.

# Úplné znění dotčených právních předpisů

[Změny provedené pozměňovacím návrhem jsou vyznačeny černě do znění dle návrhu zákona ve znění komplexního pozměňovacího návrhu]

- Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon

§ 157

Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru

(1) Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace pro

a) povolení stavby nebo zařízení jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci, vodních děl, vyhrazených a ostatních staveb,

b) rámcové povolení,

c) povolení změny využití území,

d) provádění stavby jednoduchých staveb bytových domů uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu, vyhrazených a ostatních staveb,

e) odstranění stavby jednoduchých staveb bytových domů uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu, jednoduchých staveb, v nichž je obsažen azbest, vodních děl, vyhrazených a ostatních staveb.

(2) Dokumentací pro povolení záměru se rozumí dokumentace pro

a) povolení stavby nebo zařízení podle § 156 odst. 2 a § 157 odst. 1 písm. a) (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“),

b) rámcové povolení,

c) povolení změny využití území.

§ 159

Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav

(1) Stavby, zařízení a terénní úpravy musí být prováděny a odstraňovány stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění nebo odstraňování stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak.

(2) Svépomocí může stavebník provádět

a) drobné stavby uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, s výjimkou staveb využívajících obnovitelné zdroje energie,

b) jednoduché stavby uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu, staveb využívajících obnovitelné zdroje energie a staveb vodních děl, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

(3) Svépomocí může stavebník odstraňovat drobné a jednoduché stavby, s výjimkou staveb uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu, staveb využívajících obnovitelné zdroje energie a jednoduchých staveb vodních děl. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí odborné vedení odstraňování stavby stavbyvedoucím.

§ 160

(1) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit stanovenou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud nemá potřebné oprávnění sám.

(2) Stavebník je v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení podle tohoto zákona povinen

a) před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění jednoduché stavby bytového domu uvedeného v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu, stavby vyhrazené a ostatní stavby v rozsahu nezbytném pro průběh výstavby,

b) před zahájením stavby opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k dokumentaci pro provádění stavby, je-li vyžadován jiným právním předpisem26) nebo ke každé změně dokumentace pro provádění stavby vypracované podle písmene a), která má vliv na požární bezpečnost stavby,

c) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení provádění nebo odstraňování stavby, zařízení nebo terénní úpravy, název a sídlo stavebního podnikatele, který je bude provádět nebo odstraňovat, u stavby prováděné nebo odstraňované svépomocí jméno a příjmení stavbyvedoucího, nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor, a změny v těchto skutečnostech oznámit neprodleně stavebnímu úřadu,

d) před zahájením provádění nebo odstraňování stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě do vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo do jejího odstranění; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,

e) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, je-li povinná, popřípadě ověřená dokumentace pro odstranění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované stavby, popřípadě jejich kopie,

f) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,

g) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu,

h) při výstavbě, nejpozději k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí, pokud jiný právní předpis37) nestanoví jinak, opatřit průkaz energetické náročnosti budovy, je-li vyžadován jiným právním předpisem37).

§ 230

Základní ustanovení

(1) Stavbu, která vyžaduje povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí vydává na základě žádosti stavebníka nebo vlastníka stavby stavební úřad, nebo s výjimkou vyhrazených staveb autorizovaný inspektor.

(2) Kolaudační rozhodnutí nevyžadují jednoduché stavby s výjimkou jednoduchých staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci uvedených v odstavci 1 písm. a) přílohy č. 2 k tomuto zákonu a bytových domů uvedených v odstavci 1 písm. b) přílohy č. 2 k tomuto zákonu. Kolaudační rozhodnutí dále nevyžadují stavby zařízení staveniště, a to bez ohledu na to, zda se jedná o jednoduché stavby či nikoliv.

(3) Stavbu, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, lze užívat ihned po dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby. Dokončení stavby je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu. V oznámení stavebník uvede

a) číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,

b) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje50).

(4) Drobnou stavbu lze užívat ihned po jejím dokončení a jen k účelu, ke kterému je určena svým charakterem.

(5) Vznikla-li stavba, která nevyžaduje kolaudační rozhodnutí a která musí být podle jiného právního předpisu označena číslem, stavební úřad po oznámení dokončení stavby podle odstavce 3 vyzve příslušnou obec k přidělení čísla.

(6) Pokud byly splněny podmínky pro vznik věcného břemene podle jiného právního předpisu80), vydá o tom po dokončení stavby stavební úřad nebo autorizovaný inspektor vlastníku sítě technické infrastruktury na jeho žádost osvědčení. Je-li to potřebné, přiloží k žádosti vlastník sítě dokumentaci podle § 167 písm. d). Osvědčení podle věty první obsahuje alespoň

a) údaj o tom, jaké věcné břemeno vzniklo a že byly splněny podmínky pro jeho vznik,

b) ustanovení jiného právního předpisu, podle kterého věcné břemeno vzniklo,

c) označení osoby, pro kterou věcné břemeno vzniklo,

d) identifikaci stavby, které věcné břemeno svědčí,

e) označení zatíženého pozemku údaji podle katastrálního zákona a

f) datum vzniku věcného břemene.

(7) Pokud je zatížena pouze část pozemku nebo je toho potřeba z jiného důvodu, obsahuje osvědčení i odkaz na geometrický plán předložený žadatelem, kterým je zatížená část pozemku vymezena.

(8) Katastrální úřad zapíše věcné břemeno na základě osvědčení podle odstavce 6 na návrh oprávněného do katastru nemovitostí; souhlas vlastníka pozemku se nevyžaduje.

Příloha č. 2

Jednoduché stavby

- Jednoduchými stavbami jsou stavby nebo zařízení a s nimi související terénní úpravy a jejich údržba, pokud nejde o drobnou stavbu, a to

- rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží,

- bytové domy do 500 m2 zastavěné plochy, které mají nejvýše 4 nadzemní podlaží, výšku podle jiného právního předpisu do 9 m, nejvýše jedno podzemní podlaží a jsou určeny výhradně k bydlení,

- podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury,

- reklamní zařízení a stavby pro reklamu,

- opěrné zdi nebo oplocení,

- stavby pro zemědělství do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, o jednom nadzemním podlaží, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,

- přípojky sítí technické infrastruktury,

- výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně,

- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze,

- dobíjecí stanice,

- stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů a stavby pro ukládání energie s celkovým instalovaným výkonem do 250 kW,

- stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních ploch do 1000 m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí,

- stavby zařízení staveniště,

- stavba pro bydlení do 80 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s nejvýše jedním nadzemním podlažím a podkrovím, bez podsklepení, na pozemku zázemí stavby, která je se stavbou zázemí stavby funkčně spojena a je umisťována v odstupové vzdálenosti od hranic pozemků nejméně 2 m, pokud nejde o stavbu pro podnikatelskou činnost a plocha části pozemku schopného vsakovat dešťové vody po jejím umístění bude nejméně 50 % z celkové plochy pozemku rodinného domu; požadavky územního plánu na sklon střechy stavby se nepoužijí,

- studny k odběru vody, jenž nepřekračuje 6 000 m3 za kalendářní rok nebo 500 m3 v každém měsíci kalendářního roku,

- čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel,

- zemní kabelové vedení na hladině nízkého a vysokého napětí,

- elektrické stanice nejvýše o jednom nadzemním podlaží, nepodsklepené, do rozlohy 40 m2 a 5 metrů výšky,

- podzemní vedení distribuční soustavy plynu o tlakové hladině do 4 bar.

- venkovní sportoviště do 3 000 m2 včetně staveb zázemí sportoviště (toalety, sprchy, šatny, občerstvení) do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky.

- Dále se pro účely tohoto zákona jednoduchými stavbami rozumí, pokud nejde o drobnou stavbu,

- součásti a příslušenství jednoduchých staveb, pokud nepřekročí parametry staveb uvedených v odstavci 1,

- změny jednoduchých staveb uvedených v odstavci 1, při nichž nedojde k překročení uvedených parametrů,

- udržovací práce neuvedené v příloze č. 1,

- větší změny dokončené budovy podle jiného právního předpisu s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 350 m2,

- terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2 na pozemcích, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k nakládání s odpady,

- terénní úpravy sloužící k zadržování vody v krajině do 1,5 m hloubky o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 20 000 m2 v nezastavitelném území, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní komunikací,

- změny druhu pozemku a způsobu využití pozemků o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1000 m2,

- drobné stavby, které nesplní požadavek na odstupové vzdálenosti od hranic pozemku.

- Za jednoduché stavby se nepovažují

- stavby skladů hořlavých látek, pyrotechnických výrobků, střeliva, munice a výbušnin,

- stavby pro civilní obranu a požární ochranu,

- stavby uranového průmyslu a jaderných zařízení,

- stavby důležité pro obranu a bezpečnost státu, pokud nejde o drobnou stavbu podle přílohy č. 1 odst. 1 písm. i),

- stavby vodních děl neuvedené v odstavci 1 a 2 nebo v příloze č. 1,

- záměry EIA.

# III. Odůvodnění pozměňovacího návrhu

Navrhovaná úprava reaguje na opakované podněty obcí, zejména menších obcí a odborné veřejnosti zastoupené Svazem měst a obcí ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů. Společným cílem těchto podnětů je zjednodušit a zpřehlednit povolování menších bytových staveb, které mohou sloužit zejména k řešení dostupného bydlení v obcích a současně snížit administrativní zátěž stavebníků i stavebních úřadů.

Z podnětů obcí vyplývá, že malé obce dnes narážejí na rozdílné posuzování obdobných projektů jednotlivými stavebními úřady a že příliš rozsáhlé požadavky na dokumentaci představují finanční i časovou bariéru. Pozměňovací návrh proto rozšiřuje okruh jednoduchých staveb o jasně vymezenou kategorii bytových domů malého rozsahu. Jde o bytové domy do 500 m² zastavěné plochy, s nejvýše čtyřmi nadzemními podlažími, výškou do 9 metrů, nejvýše jedním podzemním podlažím a určené výhradně k bydlení. Návrh tedy není plošným uvolněním pravidel pro bytovou výstavbu, ale zavádí úzce ohraničenou kategorii staveb, u nichž je možné postupovat jednodušeji a předvídatelněji.

Smyslem návrhu je umožnit rychlejší postup zejména u typizovaných či modulárních menších bytových staveb, které mohou obce využívat například pro seniorské bydlení, startovací bydlení, bydlení pro samoživitele, preferované profese nebo osoby v bytové nouzi. Nejde o tzv. „lex developer“, ale o reakci na praktické požadavky obcí a autorizovaných osob, které hledají cestu, jak zkrátit a zjednodušit povolování malých bytových domů bez snížení požadavků na bezpečnost, kvalitu stavby a ochranu veřejných i soukromých zájmů.

Zrychlený a zjednodušený postup má být uplatnitelný pouze tam, kde jde o nesporné řízení. Pokud by v konkrétní věci byly dotčeny nebo ohroženy chráněné veřejné zájmy, práva účastníků řízení nebo jiné okolnosti vyžadující standardní posouzení, zjednodušený postup se neuplatní. Návrh tedy nezavádí automatické povolování bez kontroly, ale vytváří možnost, aby stavební úřad v jednoznačných a nesporných případech postupoval bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

Zjednodušení spočívá zejména v možnosti využít režim, kdy stavební úřad může při splnění zákonných podmínek vydat rozhodnutí jako první úkon v řízení. Tento postup je namístě právě v případech, kdy jsou podklady úplné, záměr je jednoznačně vymezený a věc není procesně sporná. Úřad tak nemusí vést celé standardní řízení v obvyklém rozsahu, tedy zejména vést delší procesní komunikaci s účastníky, čekat na jejich vyjádření v běžném režimu, vypořádávat spory mezi účastníky nebo doplňovat dokazování v širším rozsahu. Jinými slovy, pokud jsou podmínky jasné a doložené předem, může stavební úřad rozhodnout rychleji, s menším počtem procesních úkonů a s nižší administrativní zátěží.

Důležitou pojistkou návrhu je rovněž zachování odpovědnosti autorizovaných osob a požadavku na dokumentaci pro provádění stavby v potřebném rozsahu. Návrh proto neznamená rezignaci na odborné posouzení stavby, její založení, statiku, požární bezpečnost, napojení na infrastrukturu ani další technické podmínky. Naopak počítá s tím, že rozsah dokumentace bude odpovídat povaze a složitosti konkrétní stavby. Odborné připomínky směřovaly právě k tomu, aby prováděcí dokumentace nebyla vypuštěna zcela, ale aby byla požadována v rozsahu nezbytném pro bezpečnou a odpovědnou realizaci.

Navrhovaná úprava tak představuje vyvážený kompromis: na jedné straně odstraňuje nadbytečnou administrativu a zrychluje přípravu menších bytových staveb, na druhé straně zachovává základní odborné a bezpečnostní garance. Výsledkem má být předvídatelnější, rychlejší a méně zatěžující povolovací proces pro menší bytové projekty, zejména v obcích, kde právě tento typ staveb může reálně pomoci s dostupností bydlení.

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva